深圳显泰科技USB2.0 工业相机

用户手册

一 产品概述

1.1 功能描述

USB2.0彩色数字工业相机是由显泰科技（深圳）有限公司开发的，采用高速USB2.0 接

口CMOS图像传感器组成的高分辨率彩色数字摄像机。该产品全面兼容

MICROSOFT WINDOWS 所有应用环境，可广泛的应用于计算机图像

采集、人像及人体生物特征采集、模式识别、工业检测、医学显微图像

以及交通管理和机器视觉等领域。

提供SDK 和Demo 程序源码，可以灵活的进行二次开发。

1.2 性能描述

·高速USB2.0接口，可达480Mb/s

·真正的高像素彩色CMOS逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补

·支持原始数据保存及静态的图像捕捉（JPG、BMP）

·硬件及底层软件支持曝光时间、增益、亮度、伽马校正、对比度、

饱和度等后期图像增强功能

·曝光、白平衡自动/手动可选

·软件支持多组参数保存功能

·图像色彩丰富、逼真，高性价比

·大部份产品支持DIRECT SHOW 、VIDEO FOR WINDOW、MSN等

所有WINDOWS相关应用

·即插即用，无需外接电源

·支持Windows 2000 、XP 和 WIN7 操作系统

·PCB尺寸：39*39mm(可OEM定制)

二 系统安装

2.1 驱动安装

设备通过USB线接入主机，系统提示找到新硬件，并出现以下对话框，选择

“否，暂时不”，点击“下一步”。

出现下一对话框，选择“从列表或指定位置安装（高级）”，点击“下一步”。

2

选择驱动所在的位置选择“不要搜索.我要自己选择要安装的驱动程度”，点

击“下一步”。

3

选择硬件类型（通用串行总线控制器），点击“下一步”。

此时如果显示（无法为此设备找到任何驱动程序），请点击 “从磁盘安装”，

在弹出的对话框中选择存放驱动程序位置，并指定相应驱动程序。

4

当对话框中有显示程序型号时，请点击“下一步”。

系统将提示驱动没有通过Windows徽标测试，选择“仍然继续”。

5

完成驱动安装，点击“完成”。

2.2 应用程序安装

Demo版本的应用程序不用安装，可直接将应用程序文件夹复制到您需要

的位置即可。

6

三 演示程序简介

3.1 操作界面

相机标题

解晰度选择

功能控件

相机功能设置

图像显示

7

3.2 Demo功能简介

3.2.1 Play/Stop

Play: 打开相机，开始采集图像到计算机并显示；使能Snap,Setup控件；

Play控件转换为Stop控件。

Stop: 停止图像采集；禁止Snap,Setup控件；Stop控件转换为Play控件。

3.2.2 Snap

采集一帧图像并保存为您选择的文件格式。

3.2.3 Setup

打开相机参数设定窗口。

8

Exposure: 曝光控制

1． AE Enable: 自动曝光使能。

2． Target: 自动曝光亮度目标（AE 使能时有效）

3． Gain: 增益设定（AE 禁止时有效）

4． Time: 曝光时间设定 （AE 禁止时有效）

Color Control: 色彩控制

1． One Push WB: 一次白平衡（改变光线色温时，

请照白色物体白平衡一次，以得到最佳色彩还

原性）

2． R Gain: 红色通道增益

3． G Gain: 绿色通道增益

4． B Gain: 蓝色通道增益

5． Gamma: 伽马校正调节

6． Contrast: 对比度调节

7． Enhancement Enable 色彩增强使能

8． Saturation: 色彩饱和度调节（色彩增强使能时

有效）

Frame Speed: 帧率选择

1． Normal: 一般帧率

2． High: 高帧率

Light Frquence: 灯光频率设定（当使用交流光源时

请根据电源频率选择，注意当自动曝光时有效，在

照度太高时，曝光时间有可能小于电源的 1/2 周期

也有频闪现象）

1．50 HZ

2．60 HZ

File Type: 拍 照 图

片保存格式

1、JPG

2、BMP

3、RAW

Save Parameter 保 存 参数

设置（本相机有 A，B，C，

D 四组参数可保存，在退

出相机时，程序会自动保

存当前参数）

Other：其它参数设置

1、H Flip 水平镜像

2、V Flip 垂直镜像

3、Mono 黑白模式

9

3.2.4 Exit

退出整个程序。

3.2.5 Resolution

点击下拉列表，选择相应的解晰度。

Captre:拍照 分辨率

Preview:预览分辨率

10

四 软件开发

4.1 概述

在Microsoft 的32 位Windows 操作系统中，数字摄像机应用接口库直接

操作数字摄像机，并提供给用户一个简单明确的应用接口。用户在编制自己的

应用程序时，可以直接调用这些库函数来实现指定的功能。

数字摄像机工作流程如下

开始（初始化指定设备申请资源）

参数设置（曝光增益等）

采集图像到内存（采集停止读取存储）

结束（释放其资源）

一般情况下，摄像机的开始操作和初始化参数的设置，最好在用户应用程序的

初始化中完成，摄像机的结束操作应在应用程序退出前执行。

11

4.2 文件

包含文件DICAMAPI.H

动态链接库DICAMSDK.dll

静态链接库DICAMSDK.lib

DIDefine.h

4.3 开发工具

应用接口库支持32 位编程开发工具Microsoft

Microsoft

Visual

Visual

C/C++、

Basic、 Borland C/C++、 Delphi、 C++ Builder、

Power Builder 等。

使用C/C++编程工具用户应在程序中调用相关的包含文件（.h.），并将

静态链接库（.lib ）文件加入到工程文件中，供编译程序在链接（Link ）时使

用。需要说明的是，MS-Visual C/C++和C++Builder 定义了各自的静态链接库

的文件格式，它们之间是不通用的。

使用MS-Visual Basic、 Delphi、 Power Builder 等编程工具调用应用接

口库时，应按照调用动态链接库的方法，在程序中重新声明函数原型，这时要

注意正确定义参数的数据类型。

4.4 应用程序的发布

12

发布数字摄像机的应用程序。首先，安装摄像机的设备驱动程序（安装

步骤可参见〝安装数字摄像机设备驱动程序说明〞），并确认安装成功；然后，

将要发布的应用程序安装到相应的工作目录。这样，应用程序就可以运行了。

如果需要将驱动程序与二次开发的应用程序安装盘一并发布，请将随卡的驱动

程序光盘或软盘中，相应操作系统目录下的驱动程序拷贝到准备发布的安装盘

上即可

4.5 API说明

数字摄像机应用接口库包括数字摄像机的控制、采集图像到内存、

错误处理、其它功能等功能。函数的原型声明在包含文件DICAMAPI.H，动态

链接库DICAMSDK.dll，静态链接库DICAMSDK.lib。

4.5.1 定义说明

typedef enum tagDS_RUNMODE

{RUNMODE_PLAY=0,

RUNMODE_PAUSE,

RUNMODE_STOP,

}DS_RUNMODE;

DS_RUNMODE 数字相机运行状态

typedef enum tagDS_RESOLUTION

{

R2048_1536=0,

R1024_768,

R640_480,

R512_384,

R1280_1024_ROI,

}DS_RESOLUTION;

DS_RESOLUTION 图像分辨率的类型

typedef enum tagDS_CAMERA_STATUS

13

{

STATUS_OK = 1,

STATUS_INTERNAL_ERROR = 0,

STATUS_NO_DEVICE_FIND = -1,

//动作成功

//内部错误

//没有发现相机

//没有足够系

STATUS_NOT_ENOUGH_SYSTEM_MEMORY = -2,

统内存

STATUS_HW_IO_ERROR = -3,

STATUS_PARAMETER_INVALID = -4,

STATUS_PARAMETER_OUT_OF_BOUND = -5,

STATUS_FILE_CREATE_ERROR = -6,

STATUS_FILE_INVALID = -7,

}DS_CAMERA_STATUS;

DS_CAMERA_STATUS 相机功能函数返回值

//硬件IO错误

//参数无效

//参数越界

//创建文件失败

//文件格式无效

typedef enum tagDS_MIRROR_DIRECTION

{

MIRROR_DIRECTION_HORIZONTAL = 0,

MIRROR_DIRECTION_VERTICAL = 1,

}DS_MIRROR_DIRECTION;

DS_MIRROR_DIRECTION 图像翻转方向

MIRROR_DIRECTION_HORIZONTAL 水平翻转

MIRROR_DIRECTION_VERTICAL 垂直翻转

typedef enum tagDS_FRAME_SPEED

{

FRAME_SPEED_NORMAL = 0,

FRAME_SPEED_HIGH = 1,

}DS_FRAME_SPEED;

14

DS_FRAME_SPEED 图像采集速度

typedef enum tagDS_POLARITY {

POLARITY_LOW= 0,

POLARITY_HIGH = 1

} DS_POLARITY;

DS_POLARITY 电平极性

typedef enum tagDS_FILE_TYPE

{

FILE_JPG = 1,

FILE_BMP = 2,

FILE_RAW = 4,

}DS_FILE_TYPE;

D_FILE_TYPE 保存文件类型

typedef enum tagDS_DATA_TYPE

{

DATA_TYPE_RAW = 0,

DATA_TYPE_RGB24 = 1,

}DS_DATA_TYPE;

DS_DATA_TYPE 图像数据类型

typedef enum tagDS_SNAP_MODE {

CONTINUATION = 0,

SOFT_TRIGGER= 1,

EXTERNAL_TRIGGER = 2,

} DS_SNAP_MODE;

DS_SNAP_MODE 图像采集模式

typedef enum tagDS_LIGHT_FREQUENCY{

LIGHT_FREQUENCY_50HZ = 0,

LIGHT_FREQUENCY_60HZ = 1,

}DS_LIGHT_FREQUENCY;

DS_LIGHT_FREQUENCY 灯光频率

typedef enum tagDS_SUBSAMPLE_MODE{

SUBSAMPLE_MODE_BIN = 0,

15

SUBSAMPLE_MODE_SKIP = 1,

}DS_SUBSAMPLE_MODE;

DS_SUBSAMPLE_MODE 二次采样模式

typedef enum tagDS_COLOR_CH{

COLOR_CH_G1 = 0,

COLOR_CH_G2 = 1,

COLOR_CH_R = 2,

COLOR_CH_B = 3,

}DS_COLOR_CH;

DS_COLOR_CH 色彩通道

typedef enum tagDS_PARAMETER_TEAM{

PARAMETER_TEAM_A = 0,

PARAMETER_TEAM_B = 1,

PARAMETER_TEAM_C = 2,

PARAMETER_TEAM_D = 3,

}DS_PARAMETER_TEAM;

DS_PARAMETER_TEAM 参数组别

typedef int (CALLBACK* DS_SNAP_PROC)(BYTE *pImageBuffer);

DS_SNAP_PROC 标示回调函数的声明；回调函数的函数体由用户编写，在

在采集图像到内存中时由SDK调用；用户可以在此函数中编写自己的程序例如图

像处理,控制等等。

4.5.2 函数说明

4.5.2.1 相机控制

1 函 数CameraInit

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraInit(

DS_SNAP_PROC pCallbackFunction,

IN DS_RESOLUTION uiResolution,

IN HWND hWndDisplay,

IN LPVOID lpThreadparam );

16

功能:

初始化视频设备

参数: pCallbackFunction 回调函数指针

uiResolution

解析度索引

视频显示控件句柄

hWndDisplay

lpThreadparam 视频流线程创建地址

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

初始化摄像机采集图像到内存的控制指定回调函数,

用户可以在回调函数中编写自己的程序例如图像处理,控制程序.

2 函 数CameraUnInit

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraUnInit(void);

功能: 反初始化设备

参数:

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

必须在程序退出时调用,用于释放内存分配空间

3 函 数CameraPlay

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraPlay(void);

功能: 打开视频流

参数:

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

4 函 数CameraStop

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraStop(void);

17

功能: 停止视频流

参数:

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

5 函 数CameraCaptureFile

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraCaptureFile(IN LPCTSTR

strFileName, IN DS_FILE_TYPE FileType);

功能: 采集一帧图像到文件，文件格式会根据FileType设定改变

参数:

strFileName

FileType

文件名(包括目录路径)

文件类型,具体参 FILE_TYPE 定义

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

当视频流停止时会保存最后一幅图像.

4.5.2.2 相机参数

1 函 数CameraGetImageSize

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetImageSize(int *pWidth,

int *pHeight)

功能: 读取单前图像大小

参数:

*pWidth 图像宽度的指针

*pHeight图像高度的指针

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

2 函 数CameraSetAeState

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetAeState(IN BOOL

bState);

18

功能：设置自动曝光状态。

参数：BOOL bState

返回值：调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明：

3 函 数CameraGetAeState

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetAeState(BOOL

*pAeState);

功能：读取曝光模式

参数：BOOL *pAeState

返回值：调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明：

4 函 数CameraSetAWBState

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetAWBState(BOOL

bAWBState);

功能：设置白平衡模式

参数:

bAWBState - TRUE 自动白平衡

-

FALSE 手动白平衡

返回值：调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明：

5 函 数CameraGetAWBState

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetAWBState(BOOL

*pAWBState);

功能:

读取白平衡模式

19

参数:

*pAWBState 存放状态指针

返回值：调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明：

6 函 数CameraSetAeTarget

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetAeTarget(IN BYTE

uiAeTarget);

功能:

参数:

设定自动曝光目标值

uiAeTarget -自动曝光目标值

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

7 函 数CameraGetAeTarget

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetAeTarget(IN OUT

BYTE *pAeTarget);

功能:

参数:

读取自动曝光目标值

*pAeTarget -存放曝光目标值指针

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

8 函 数CameraSetExposureTime

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetExposureTime(IN int

uiExposureTime);

功能:

设定曝光时间

20

参数:

uiExposureTime -曝光时间

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

9 函 数CameraGetExposureTime.

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetExposureTime(IN int

*pExposureTime);

功能:

参数:

读取曝光时间

*pExposureTime -存放曝光时间指针

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

10 函数: CameraSetAnalogGain

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetAnalogGain(IN USHORT

usAnalogGain);

功能:

参数:

设定增益

usAnalogGain 增益

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

11 函数: CameraGetAnalogGain

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetAnalogGain(IN USHORT

*pAnalogGain);

功能:

设定增益

21

参数:

*pAnalogGain 存放增益指针

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

12 函 数CameraSetGain

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetGain(IN USHORT

RGain, USHORT GGain, USHORT BGain);

功能:

参数:

设定各色彩通道的增益

RGain 红通道增益

GGain 绿通道增益

BGain 蓝通道增益

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

13 函 数CameraGetGain

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetGain(IN int *pRGain,

int *pGGain, int *pBGain);

功能:

参数:

读取各色彩通道的增益

*pRGain 存放红通道增益指针

*pGGain 存放绿通道增益指针

*pBGain 存放蓝通道增益指针

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

22

14 函 数CameraSetGamma

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetGamma(IN BYTE

uiGamma);

功能:

参数:

设定GAMMA

uiGamma

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

15 函 数CameraGetGamma

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetGamma(IN BYTE

*pGamma);

功能:

参数:

读取GAMMA

*pGamma 存放GAMMA的指针

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

16 函 数CameraSetSaturation

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetSaturation(IN BYTE

uiSaturation);

功能:

参数:

设定饱和度

uiSaturation

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

23

17 函 数CameraGetSaturation

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetSaturation(IN BYTE

*pSaturation);

功能:

参数:

读取饱和度

*pSaturation 存放饱和度的指针

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

18 函 数CameraSetContrast

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetContrast(IN BYTE

uiContrast);

功能:

参数:

设定对比度

uiContrast

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

19 函 数CameraGetContrast

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetContrast(IN BYTE

*pContrast);

功能:

参数:

读取对比度

*pContrast

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

24

20 函 数CameraSetMirror

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetMirror(IN

DS_MIRROR_DIRECTION uiDir, IN BOOL bEnable);

参数：DS_MIRROR_DIRECTION uiDir

IN BOOL bEnable

返回值：调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明

21 函 数CameraSetMonochrome

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetMonochrome(IN BOOL

bEnable);

功能:

参数:

设定单色

bEnable - TRUE 单色

- FALSE 取消单色

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

22 函 数CameraGetMonochrome

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetMonochrome(IN BOOL

*pEnable);

功能:

参数:

读取色彩设定

*pEnable 存放状态指针

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

25

说明:

23 函数: CameraSetFrameSpeed

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetFrameSpeed(IN

DS_FRAME_SPEED FrameSpeed);

功能:

参数:

设定帧率

FrameSpeed 帧率索引,具体定义参DS_FRAME_SPEED

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

24 函数: CameraGetFrameSpeed

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetFrameSpeed(IN BYTE

*pFrameSpeed);

功能:

参数:

设定帧率

FrameSpeed 帧率索引,具体定义参DS_FRAME_SPEED

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

25 函数: CameraSetDeadPixelOffset

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetDeadPixelOffset(IN BYTE

uiOffset);

功能:

参数:

设定彩点修正功能的偏差值

当像素亮度大于所设定的偏差值时,认为此像素为彩点.将用相仿点的

值代替之以消除彩点功能.

26

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

26 函数: CameraGetDeadPixelOffset

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetDeadPixelOffset(IN BYTE

*pOffset);

参数:

当像素亮度大于所设定的偏差值时,认为此像素为彩点.将用相仿点的

值代替之以消除彩点功能.

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

27 函数: CameraEnableDeadPixelCorrection

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS

CameraEnableDeadPixelCorrection(void);

功能:

参数:

初始化彩点修正功能.

无

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

需要彩点修正时,先将镜头用遮光盖遮盖,关闭自动曝光功能,设置曝光

时间及增益到适合的值,

再调用此函数进行初始化,程式将自动查找彩点并记录彩点位置

28 函数: CameraSetSubsampleMode

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetSubsampleMode(IN

DS_SUBSAMPLE_MODE SubsampleMode);

功能:

设置小辨率的采样方式.

27

参数:

SubsampleMode -SUBSAMPLE_MODE_BIN

-SUBSAMPLE_MODE_SKIP

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

29 函数：CameraGetSubsampleMode

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetSubsampleMode(IN

BYTE *pSubsampleMode);

功能:

参数:

设置小辨率的采样方式.

SubsampleMode -SUBSAMPLE_MODE_BIN

-SUBSAMPLE_MODE_SKIP

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

30 函数: CameraSetLightFrquency

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSetLightFrquency(IN

DS_LIGHT_FREQUENCY LightFrequency );

功能:

参数:

设置灯光频率.

LightFrequency -LIGHT_FREQUENCY_50HZ

-LIGHT_FREQUENCY_60HZ

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

此功能只在自动曝光功能开启的情况下有用.

注意:在强光下曝光时间可能小于灯光之二分之一周期这时也有频闪.

31 函数 CameraGetLightFrquency

28

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetLightFrquency(IN BYTE

*pLightFrequency );

32 函数: CameraSaveParameter

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraSaveParameter(IN

DS_PARAMETER_TEAM Team);

功能:

参数:

保存参数设置

Team - A,B,C,D四组

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

保存参数到相应组,在关机时会自动保存当前参数到当前组中.

33 函数: CameraReadParameter

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraReadParameter(IN

DS_PARAMETER_TEAM Team);

功能:

参数:

保存参数设置

Team - A,B,C,D四组

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

保存参数到相应组,在关机时会自动保存当前参数到当前组中.

34 函数: CameraGetCurrentParameterTeam

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS

CameraGetCurrentParameterTeam(IN BYTE *pTeam);

功能:

参数:

得到当前参数组别

Team - A,B,C,D四组

29

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明:

35 函数: CameraGetRowTime

原型：DT_API DS_CAMERA_STATUS CameraGetRowTime(UINT

*pRowTime);

功能:

参数:

返回值: 调用成功返回STATUS_OK 否则返回错误代码

说明: 得到当前设置每行的时间,单位微秒 (us);

可用于曝光时间计算.

读取当前参数状态下的行周期

30